# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 040101001 001 | 挖一般土方 | 1.挖一般土方 | m3 | 87.64 |  |  |  |
| 2 | 040103002 001 | 余方弃置 | 1.运距:10KM | m3 | 83.86 |  |  |  |
| 3 | 040103001 002 | 回填方 | 1.回填土 | m3 | 5.24 |  |  |  |
| 4 | 040202012 001 | 块石 | 1.片石换填 厚度60cm | m2 | 40 |  |  |  |
| 5 | 040201021 002 | 土工合成材料 | 1.土工布布设 | m2 | 40 |  |  |  |
| 6 | 040203007 001 | 水泥混凝土 | 1、22cm厚C30钢筋砼 2、20cm厚5.5%水泥稳定碎石 3、15cm级配碎石调平 4、钢筋（横向）C12@200；(纵向）C12@100 | m2 | 73.5 |  |  |  |
| 7 | 010403003 001 | 石墙 | 1.石料种类、规格:MU30片石 2.砂浆强度等级、配合比:M15水泥砂浆 | m3 | 5.85 |  |  |  |
| 8 | 040205012 001 | 隔离护栏 | 1.活动隔离护栏 | m | 7.5 |  |  |  |
| 9 | 050101001 001 | 砍伐乔木 | 1.砍伐乔木 | 株 | 5 |  |  |  |
| 10 | 050102001 001 | 栽植乔木 | 1.种类:水杉 2.胸径或干径: 14-16CM 3.株高、冠径:500-600CM 4.养护期:一年 | 株 | 5 |  |  |  |
| 11 | 050102007 001 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:翠芦莉 2.株高或蓬径:H30cm P25 3.单位面积株数:49 4.养护期:一年 | m2 | 8.4 |  |  |  |
| 12 | 050102007 002 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:金边黄杨 2.株高或蓬径:H70cm P40 3.单位面积株数:49 4.养护期:一年 | m2 | 7 |  |  |  |
| 13 | 050102007 003 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:美人蕉 2.株高或蓬径:H30cm P25 3.单位面积株数:49 4.养护期:一年 | m2 | 11.2 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。                                                                                    表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 2 页  共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 14 | 050102007 004 | 栽植色带 | 1.苗木、花卉种类:鸢尾 2.株高或蓬径:H60cm P35 3.单位面积株数:49 4.养护期:一年 | m2 | 10.7 |  |  |  |
| 15 | 050102012 001 | 铺种草皮 | 1.草皮种类:马尼拉 2.铺种方式:满铺 3.养护期:一年 | m2 | 15.3 |  |  |  |
| 16 | 050101009 001 | 种植土回（换 )填 | 1.回填土质要求:种植土 | m3 | 13.68 |  |  |  |
| 17 | 040901001 001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:14 | t | 0.308 |  |  |  |
| 18 | 040901001 002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HRB400 2.钢筋规格:12 | t | 0.017 |  |  |  |
| 19 | 040901001 003 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类:HPB300 2.钢筋规格:8 | t | 0.009 |  |  |  |
| 20 | 010516002 001 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:热镀锌花纹钢板 2.规格:16mm | t | 0.334 |  |  |  |
| 21 | 010516002 002 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:热镀锌钢板 2.规格:14mm | t | 0.713 |  |  |  |
| 22 | 010516002 003 | 预埋铁件 | 1.钢材种类:热镀锌钢板 2.规格:10mm | t | 1.209 |  |  |  |
| 23 | 010516001 001 | 螺栓 | 1.预埋螺栓 | t | 0.076 |  |  |  |
| 24 | 040201021 001 | 氯丁橡胶缓冲垫板 | 1.20mm氯丁橡胶缓冲垫板 2.单块1000mm*380mm*20mm | 块 | 2 |  |  |  |
| 25 | 170401001 001 | 混凝土垫层 | 1.垫层厚度:10cm 2.混凝土强度等级:C20混凝土垫层 | m3 | 0.6 |  |  |  |
| 26 | 010504001 001 | 现浇混凝土直形墙 | 1.混凝土种类:C30现浇混凝土侧墙 | m3 | 4.36 |  |  |  |
| 27 | 040103001 001 | 回填方 | 1.回填石屑 | m3 | 1.08 |  |  |  |
| 28 | 041001007 001 | 拆除砖石结构 | 1.拆除原有挡墙 | m3 | 1.68 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。                                                                                    表— 08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 3 页  共 3 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 29 | 041106001 001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.大型机械设备进出场及安拆 | 台．次 | 1 |  |  |  |
| 30 | 041107002 001 | 排水、降水 | 1.抽明水 | 台班 | 2 |  |  |  |
| 31 | 041103001 002 | 围堰 | 1.筑土围堰 | m3 | 20.25 |  |  |  |
| 32 | 040201021 003 | 围堰防渗土方布 | 1.围堰防渗土方布布设 | m2 | 12 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ” 。                                                                                    表— 08

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 金额（元） | 结算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额 | 12000.00 |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 0.00 |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 索赔与现场签证费 | 0.00 |  |  |
| 6 | 增值税 | 0.00 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | — |

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。                                                                                表— 12

# 暂列金额明细表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金 | 1 | 12000.00 |  |
| 合 计 |  |  | 12000.00 | — |

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。                                            表— 12— 1

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  | 确认(元) |  | 差额± (元) |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表由招标人填写“ 暂估单价 ” ，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表— 12— 2

# 专业工程暂估价及结算价表

标段：

第 1 页  共 1 页

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道

| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额± (元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 0.00 |  |  | — |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。                                  表— 12— 3

# 计日工表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 1 页

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工机具使用费 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 施工机具使用费小计 |  |  |  |  |  |
| 4 | 费用 |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表— 12— 4

# 总承包服务费计价表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 1 页

| 序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发包人发包专业工程 |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 发包人提供的材料 |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 | - | - |  | - |  |

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表— 12— 5

# 发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道                       标段：                      第 1 页  共 1 页

| 序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考                                                                             表-20

# (适用于造价信息差额调整法)

| 工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道 |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价（元） |  | 投标单价（元） |  | 发承包人 确认单价(元) | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“ 投标单价 ”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |  |

# (适用于价格指数差额调整法)

| 工程名称：八卦嘴磁湖水上垃圾转运斜坡道 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 |  | 现行价格指数F1 |  | 备注 |
|  | 定值权重A |  | — |  | — |  |  |
| 合计 |  |  | — |  | — |  |  |

注：1.“ 名称、规格、型号 ” 、“ 基本价格指数 ”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“ 名称 ”栏填写。

2.“ 变值权重 ”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 1减去其比例为定值权重。

3.“ 现行价格指数 ”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

表-22